Установка процессора  Z80 на ПК «ВЕКТОР-06ц»

ТОО»ЭДЕЛЬВЕЙС»

г.Владимир

С момента опубликования первого варианта схемы подключения процессора Z80, возникло много споров вокруг применения микросхемы ПЗУ РТ4. Поэтому на суд пользователей было вынесено несколько модификаций схемы, которые, на первый взгляд, похожи друг на друг по подключению и различаются наличием/отсутствием ПЗУ. Кстати, тот фрагмент схемы, который выделен точками, можно «запаковать» в ПЗУ.

Для установки процессора Z80 необходимо произвести следующие доработки

1.Выпаять из платы компьютера микросхему D18

2.Отсоединить от контактных площадокследующие выводы микросхем

D20/11, D15/3, D15/6, D16/3, D23/3, D22/3, D20/2, D32/2, D39/2, D83/5, D1/1,2,3,4.

3.Перерезать дорожки, соединяющие выводы D10/9,10,12,13,6.  D2/2,14. D21/1,13.

D1/5,6,7,8,. XS/AC07,AC08,AC09,AC10.

4.Распаять шину данных и адреса в соответсвующие контактные площадки из под КР580ВМ80А.

5.Выводы D32/2, D39/2, D83/5 соединить с общей шиной. Это позволит правильно запрограммировать палитру при одноразовом выполнении команды OUT OCh.

Если на Вашем ч/б мониторе видны линии обратного хода луча, то рекомендуем соединить через резистор 100-300 Ом D8/8 с разделительным конденсатором видеовыхода со стороны схемы.

Эта схема монтируется на отдельной плате и подключается к компьютеру, как указано выше. А чтобы плата посолиднее выглядела добавим еще это:

Эта схема обращения к квазидиску позволит Вам иметь полноценную 16-ти цветную графику не выходя из среды ОС.

Контактную точку КТ1 соединить с D2/2,14 и с D21/1,13.

Только наша схема содержит порт управления произвольным маскированием памяти. Адрес порта 42h

формат

биты порта указывают адреса ОЗУ,которые можно заменять

ОЗУ квазидиска при обращении к квазидиску как к памяти.

| 0 | 0000…01FFFh |
| --- | --- |
| 1 | 2000h…03FFFh |
| 2 | 4000h…05FFFh |
| 3 | 6000h…07FFFh |
| 4 | 8000h…09FFFh |
| 5 | 0A000h…0BFFh |
| 6 | 0C000h…0DFFFh |
| 7 | 0E000h…0FFFFh |

Для совместимости со старым режимом обращения к квазидиску как к памяти(только по адресам 0A000h…DFFFFh)- следует записать в порт значение

60h

mvi A60h

out 42h