Контроллер НГМД для ПК «Вектор-06Ц»

Контроллер накопителей на гибком магнитном диске предназначен для подключения к серийно выпускаемому бытовому компьютеру Вектор-06Ц одного или двух восьмидесятитрековых двухсторонних накопителей на гибком магнитном диске типа «Электроника МС 5311» и им подобных. Контроллер сможет превратить Ваш компьютер в удобного игрового партнера, поможет Вам преодолеть многие трудности на пути изучения программирования и лишит Вас, наконец, томительного ожидания: «Когда же эта игра загрузится?»

Если Вы уже приобрели дисковод с блоком питания, то Вам достаточно будет сделать кабель для соединения накопителя с контроллером в соответствии с приведенной таблицей и немного доработать Ваш компьютер по предлагаемой ниже методике.

Распайка контактов разъема контроллера к разъему дисковода

| Контакт на контроллере |  | Контакт на дисководе |
| --- | --- | --- |
| В1 | - готов | 34 |
| С1 | - ОВ | 33 |
| В2 | - выбор гол. | 32 |
| С2 | - ОВ | 31 |
| В3 | - чтен.дан. | 30 |
| С3 | - ОВ | 29 |
| В4 | - защ.зап. | 28 |
| С4 | - дор. 0 | 26 |
| В5 | - ОВ | 25 |
| С5 | - разр.зап. | 24 |
| В6 | - ОВ | 23 |
| С6 | - зап.дан. | 22 |
| В7 | - ОВ | 21 |
| С7 | - шаг | 20 |
| В8 | - направл. | 18 |
| С8 | - вкл. | 16 |
| В9 | - выбор 1 | 12 |
| С9 | - выбор 0 | 10 |
| В10 | - индекс | 8 |
| С10 | - резерв | -- |

Для доработки Вектора-06Ц, см. схему компьютера, необходимо заменить микросхему D9 КР556РТ5 с загрузчиком для магнитофона на прилагаемую к контроллеру с загрузчиком для дисковода. Если же Вы хотите сохранить возможность загрузки программ с магнитофона, то нужно распаять новую микросхему поверх старой, предварительно отогнув 18 и 19 ножки. Резистор R5 надо удалить. Для управления переключением загрузчиков используется свободная половина микросхемы D83 К155ТМ2. Ножка 9 микросхемы D83 соединяется с 18 и 19 ножками новой микросхемы D9, ножка 8 микросхемы D83 – с 18 и 19 ножками новой микросхемы D9. Ножка 12 D83 соединяется с контактом 11 ХТ1, ножка 11 D83 – с контактом 23 ХТ1. ХТ1 – это группа контактов для распайки шлейфа клавиатуры. После проведенной доработки загрузчик с магнитофона включается простым нажатием клавиш ВКЛ и ВВОД, а загрузчик с дисковода дополнительным нажатием клавиши РУС/ЛАТ.

Для обеспечения нормальной работы дополнительного ОЗУ, расположенного на контроллере и позволяющего расширить память Вектора-06Ц на 16 Кбайт, необходимо отсоединить ножку 12 микросхемы D14 от существующей цепи, при этом не нарушая ее общей целостности, и соединить ее с ножкой 4 этой же микросхемы. Если на контроллере установлены микросхемы КР565РУ5 эту доработку проводить не нужно.

И последнее. Для обеспечения питания микросхемы 1818ВГ93 напряжением +12В, надо соединить ножку 28 микропроцессора D18  КР580ВМ80А с контактом АС42 системного разъема ХS1.

Контроллер позволяет подключать два накопителя на гибком магнитном диске. Для этого необходимо соединить одноименные контакты двух дисководов. Логические номера накопителям присваиваются с помощью перемычек.