podkl`~enie adaptera processora Z80 k wektor 06c, wektor 06c-2.

ob}ie zame~aniq.

bloki razli~a`tsq po sposobu podkl`~eniq, i nezna~itelxno po sheme dlq wektora 06c i wektora 06c-02. pered podkl`~eniem kompx`tera ubeditesx w prawilxnom soedenenii. neprawilxnoe soedenenie movet priwesti k polomke adaptera processora. pri neobhodimosti estx wozmovnostx obratnoj zameny adaptera na 580-yj processor.

1.proweritx rabotosposobnostx kompx`tera.posle regulirowki pitaniq prowerq`tsq wse osnownye testy: teXprogona, kwazidiska i dr.. pri sboqh w rabote s 580-ym processorom normalxnaq rabota s adapterom Z80 ne garantiruetsq, hotq i wozmovna.

2.wpaqtx na mesto mikroshemy kr580wm80a kolodku. mikroshema kr580wm80a raspolagaetsq priblizitelxno w lewom werhnem uglu. ne rekomenduetsq wypaiwatx mikroshemu celikom. poo~eredno otkusywa`tsq wse novki m/s, posle ~ego po odnoj wypaiwa`tsq.

otwerstiq w plate progrewa`tsq i pro~i}a`tsq tonkim {ilom ili igloj. wstawlqetsq kolodka m/s na 40 novek. wse novki sma~iwa`tsq kanifolxnym fl`som (okolo 30% poro{ka kanifolq i 70% spirta) i pripaiwa`tsq. sosednie k novkam kolodki dorovki prowerq`tsq na otsustwie o{ibo~nogo kontakta.

3.soedenitx adaprer s kolodkoj. soedenenie proizwoditx obqzatelxno pri wykl`~ennom pitanii!.su}estwuet dwe modifikacii adaptera i sootwetstwenno dwa sposoba podkl`~eniq: dlq emkostnoj i gerkonowoj klawiatury.

3a.soedenenie s emkostnoj klawiaturoj. mevdu novkami kolodki prikleewaetsq polosa izolenty. powerh nee nakladywaetsq 3 platki. oni w celqh naglqdnosti soedeneny w tom porqdke, kak dolvny raspolagatxsq. prowoda podhodqt k platkam s wne{nej, dalxnej ot platy wektora, storony i dalee idut w naprawlenii sistemnogo razxema. posle naloveniq platok osta`tsq ne zakryty 21,22,23 ,24 novki (|ti kontakty ne ispolxzu`tsq).

3b.soedenenie s gerkonowoj klawiaturoj. w slu~ae gerkonowoj klawiatury specialxnyj razxem nadewaetsq prqmo na kolodku. wse 40 kontaktow razxema soedeneny s sootwetstwu`}imi kontaktami kolodki. rozetka na tri kontakta raspolagaetsq s lewa. treh kontaktnaq wilka wstawlqetsq w rozetku, otme~ennyj prowod raspolagaetsq s lewa. prowoda, idu}ie k plate adaptera idut w naprawlenii sistemnogo razxema. wnimanie ! wkl`~enie pitaniq pri neprawilxnom soedenenii razxema s kolodkoj movet wywesti adapter iz stroq.

4.sdelatx dopolnitelxnye soedeneniq. soedeneniq otli~a`tsq w zawisimosti ot tipa wektora. krome togo, razli~a`tsq adaptery dlq raznyh tipow wektorow.

4a.dopolnitelxnye soedeneniq w wektor 06c. treh vilxnyj kabelx podpaiwaetsq sledu`}im obrazom: korotkij prowod soedenqetsq K dalxnej ot kolodki novkE kwarcewogo rezonatora (= M/C 31 n.6 (mikroshema 31, novka 6), = M/C 35 H.5). srednij prowod k pitani` 0 wolxt w blizi kwarcewogo rezonatora. ostaw{ijsq prowod k star{emu razrqdu s~et~ika k155 ie7 (m/s 35 n.7), raspolovennoj prawee i dalx{e kwarcewogo rezonatora).

kontakt ra4 razxema pu (= m/s 27 n.40) soedenq`tsq soprotiwleniem 3 kom s bazoj VT1 (=R55, R56, =R57, =R58, metallizirowannoe otwerstie w blizi lewogo dalxnego ugla m/s k155ir13, wtoraq s lewa iz ~etyreh k155ir13).

trehvilxnyj prowod i soprotiwlenie udobno soedenqtx s metallizirowannymi otwerstiqmi w plate, dlq ~ego oni o~i}a`tsq ot laka {ilom ili igloj, obrabatywa`tsq kanifolxnym fl`som i podpaiwa`tsq.

4b.dopolnitelxnye soedeneniq w wektor 06c-2. treh vilxnyj kabelx podpaiwaetsq sledu`}im obrazom: korotkij prowod soedenqetsq K dalxnej ot kolodki novkE kwarcewogo rezonatora (= M/C 63 n.2 (mikroshema 31, novka 6), = M/C 5 H.70). srednij prowod k pitani` 0 wolxt w blizi kwarcewogo rezonatora. ostaw{ijsq prowod k star{emu razrqdu s~et~ika k555ie7 (m/s 70 n.7), raspolovennoj prawee kwarcewogo rezonatora).

kontakt ra4 razxema pu (= m/s 48 n.40) soedenq`tsq soprotiwleniem 3 kom s bazoj VT2 (=R10, R27, =R28, =R29).

trehvilxnyj prowod i soprotiwlenie udobno soedenqtx s metallizirowannymi otwerstiqmi w plate, dlq ~ego oni o~i}a`tsq ot laka {ilom ili igloj, obrabatywa`tsq kanifolxnym fl`som i podpaiwa`tsq.

5.proweritx rabotosposobnostx s 580-ym prcessorom. wstawlqetsq 580-yj processor w kolodku, otsoedenqetsq adapter, prowerqetsq rabotosposobnostx. nekotorye m/s kr580wm80a ploho rabota`t s wektorom, no na~alxnaq zastawka wse rawno dolvna bytx. otricatelxnyj rezulxtat swidetelxstwuet ob slu~ajnom postoronnem soedenenii.

6.prowerxte rabotosposobnostx s adapterom, predwaritelxno ubraw kr580wm80a. ne prenebregajte regulirowkoj pitaniq +5 wolxt. w wektore 06c inogda woznikaet neobhodimostx zameny 36-oj m/s k155re3  (raspolovennoj okolo m/s 155ie7), na na tu ve mikroshemu (whodit w komplekt adaptera).

7.adapter krepitxsq wintami na razxeme bloka nakopitelq, kwazidiska i t.d.. prowod k adapteru razpolaga`t nad ili pod sistemnym razxemom (w zawisimosti ot sposoba podkl`~eniq).

prilovenie.

shema soedeneniq adaptera s kolodkoj.

kontakty adaptera:!kontakty kolodki

1	V0	!	1	AA

2	C0	! 	2	OB

3	V0	!	3	D4

4	C8	!	4	D5

5	V0	!	5	D6

6	RESET	!	6	D7

7	WE	!	7	D3

8	DBIN	!	8	D2

9	INT	!	9	D1

10	INTE	!	10	D0

11	SYNG	!	11	-

12	OB	!	12	RESET

13	D4	!	13	OB

14	D5	!	14	INT

15	D6	!	15	-

16	D7	!	16	INTE

17	D3	!	17	DBIN

18	D2	!	18	WE

19	D1	!	19	SYNG

20	D0	!	20	+5V

21	+5B	!	21	-

22	AA	!	22	-

23	AE	!	23	-

24	OB	!	24	-

25	AD	!	25	A0

26	AB	!	26	A1

27	AC	!	27	A2

28	AF	!	28	-

29	A9	!	29	A3

30	A8	!	30	A4

31	+5B	!	31	A5

32	A7	!	32	A6

33	A6	!	33	A7

34	A5	!	34	A8

35	A4	!	35	A9

36	A3	!	36	AF

37	A2	!	37	AC

38	A1	!	38	AD

39	A0	!	39	AE

!	40	AB

C0 - prawaq novka kwarcewogo generatora.

V0 - 0 wolxt w blizi kwarcewogo rezonatora.

C8 - star{ij razrqd s~et~ika ie7.